Приложение №1

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Генерального директора

ООО «УК Полюс» - Управляющей компании

управляемых обществ АО «Полюс Красноярск», АО «Полюс Вернинское», АО «Полюс Алдан», АО «Полюс Магадан»

от «___» ________2021 г.  № ___________

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ КОМПАНИИ

«Методика определения компонентного состава оборудования ТОиР в соответствии с требованиями компонентного учета основных средств»

№ ПП-07 МУ-025 О УК версия 1

2021

Содержание

1.	Назначение документа и область применения	3

2.	Термины и сокращения	4

3.	Основные положения	8

4.	Процедура выделения компонентов из вводимого в эксплуатацию (нового) ОС	9

5.	Процедура выделения компонентов из уже эксплуатируемого ОС	11

6.	Правила актуализации перечня компонентов ОС	12

7.	Нормативные ссылки	15

8.	Библиография	15

9.	Порядок внесения изменений	16

10.	Контроль и ответственность за исполнение Методических указаний	16

11.	Список приложений	17

- Назначение документа и область применения

Целью настоящих Методических указаний Компании «Методика определения компонентного состава оборудования ТОиР в соответствии с требованиями компонентного учета основных средств» (далее – Методические указания) является установление единого порядка определения компонентного состава основных средств (далее – ОС).

Задачами настоящих Методических указаний являются:

- закрепление критериев декомпозиции ОС до компонентов;

- закрепление перечня компонентов и правил его актуализации;

- установление единого порядка выделения компонентов ОС с применением перечня компонентов;

- установление единого подхода к раскомпоновке уже эксплуатируемых ОС;

- формализация ответственности за выполнение функций декомпозиции ОС до компонентов.

Требования Методических указаний распространяются на работников общества с ограниченной ответственностью «УК Полюс» (далее – Управляющая компания, УК) и         АО «Полюс Красноярск», АО «Полюс Вернинское», АО «Полюс Алдан»,                                                АО «Полюс Магадан», функции единоличного исполнительного органа которых переданы УК на основании договора (далее – Управляемое общество, УО), далее совместно именуемых как Компания.

Методические указания применяются для УК и УО в период использования интегрированной системы управления на базе SAP ERP.

Бизнес-процессы, при выполнении которых применяются Методические указания:

- ПП-03.02.01 Учет ВНА.

- ПП-07.01.02.01 Формирование перечня ПА (подтверждение физического размещения, параметров и НСИ).

- ПП-07.05.03-ERP Формирование и потребление ОФ.

- ПП-07.03.03.01-ERP Выполнение и фактический учет воздействий.

- ПП-12.07.01-ERP Управление данными НСИ.

Настоящие Методические указания связаны с бизнес-процессом «Управление производственными активами».

Настоящие Методические указания не подлежат передаче полностью или частично третьим лицам и не подлежат размещению в открытом доступе.

Настоящие Методические указания подлежат размещению на внутренних корпоративных ресурсах.

- Термины и сокращения

Термины

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| SAP S/4HANA | В целях настоящих Методических указаний часть разрабатываемой интегрированной системы управления на базе SAP ERP, являющаяся системой управления ресурсами предприятия |
| Аварийно-технический запас (АТЗ) | Неснижаемое минимальное количество материально-технических ресурсов, находящихся на складе УО, и необходимых для обеспечения бесперебойности производственного процесса в случае непредвиденного выхода из строя основного и вспомогательного оборудования вследствие аварийных поломок и последующего аварийного ремонта. |
| - АС ТОиР | - Информационная система, позволяющая автоматизировать управление и процессы ТОиР |
| База данных нормативов | Организованная в соответствии с определёнными правилами и поддерживаемая в информационной системе совокупность данных, характеризующих актуальное состояние нормативно-технических данных по содержанию и периодичности технического обслуживания оборудования и используемых для целей управления ТОиР в информационной системе |
| База данных оборудования | Организованная в соответствии с определёнными правилами и поддерживаемая в информационной системе совокупность данных, характеризующих актуальное состояние оборудования и используемых для целей управления ТОиР в информационной системе |
| Внеоборотные активы | Активы, срок использования (погашения) которых составляет более одного года, а также которые переносят свою стоимость на себестоимость готовой продукции частями в течение срока полезного использования |
| Единица оборудования | Отдельный физический объект, техническое обслуживание и ремонт которого выполняется автономно. Единицу оборудования можно монтировать в технической системе или ее части |
| Заказ ТОРО | Объект информационной системы, содержащий атрибуты работ ТОиР (объект, сроки и ресурсы, необходимые для выполнения мероприятий ТОиР). Служит для планирования и фиксации факта. Может иметь статусную схему, отражающую структуру согласования. |
| Карточка объекта ВНА | Объект информационной системы, который используется для обработки данных |
| Класс единицы оборудования | Объект в АС ТОиР, предназначенный для формирования групп ЕО с аналогичным набором характеристик |
| Компания | Управляющая компания ООО «УК «Полюс» (осуществляющую функции единоличного исполнительного органа в отношении Управляемых обществ) и Управляемые общества, именуемые совместно. |
| Компонент ОС (запасная часть) | Часть головного ОС, удовлетворяющая следующим критериям: - первоначальная стоимость компонента (запасной части) является значительной по отношению к общей первоначальной стоимости головного ОС; - срок полезного использования компонента (запасной части) существенно отличается от срока полезного использования головного ОС (на более чем на 12 месяцев). Исключение составляют части основных средств, выделяемые в качестве компонентов (запасный частей) в тех случаях, когда в течение срока полезного использования предполагается их использование на разных основных средствах (снятие с одного основного средства и установка на другое ОС). Срок полезного использования таких компонентов (запасных частей) может совпадать со сроком полезного использования головного основного средства. Срок полезного использования компонента не может быть выше срока полезного использования головного ОС. |
| Компонентный учет | Учет составных частей (компонентов) ОС, привязанных к головному ОС, в качестве отдельно амортизируемых объектов в РСБУ и МСФО |
| МТ-проект | Определение проекта с маской кода «MT-…», в которых планируется использование АТЗ ЗИФ |
| Определение проекта | Заголовок проекта, группирующий СПП-элементы одного проекта и передающий им значения по умолчанию |
| Паспортизация | Процесс формирования справочников базы данных оборудования (БДО) и базы данных нормативов (БДН) для их последующей загрузки в автоматизированную систему управления техническим обслуживанием и ремонтом (АС ТОиР) на основании методики ведения нормативно справочной информации (НСИ) ТОиР |
| Признак «перемещаемости» | Вспомогательный признак единицы оборудования, который обозначает возможность перестановки узла (компонента) с одного ОС на другое |
| Раскомпоновка | Выделение компонентов из состава ОС в соответствии с Перечнем компонентов (Приложение №1) |
| Узел | ЕО в составе другой ЕО (вложенная ЕО). Узел может собираться отдельно от других узлов или ЕО в целом и выполнять определенную функцию только совместно с другими узлами ЕО. |
| Управляющая компания (УК) | ООО «УК Полюс» – общество, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа в отношении Управляемых обществ. |
| Управляемое общество (УО) | В рамках настоящих Методических указаний под управляемыми обществами принимаются: АО «Полюс Красноярск», АО «Полюс Вернинское», АО «Полюс Алдан», АО «Полюс Магадан», функции единоличного исполнительного органа которого переданы Управляющей компании на основании действующего договора. |

Сокращения

| Сокращение | Расшифровка |
| --- | --- |
| АСУ ТП | Автоматизированная система управления технологическим процессом |
| АТЗ | Аварийно-технический запас |
| БДО | База данных оборудования |
| БДН | База данных нормативов |
| ВНА | Внеоборотный актив |
| ГТК | Горно-транспортный комплекс |
| ДВС | Двигатель внутреннего сгорания |
| ЕК МТР | Единый классификатор материально-технических ресурсов |
| ЕО | Единица оборудования |
| ЗИФ | Золотоизвлекательная фабрика |
| КР | Капитальный ремонт |
| ЛНА | Локальные нормативные акты |
| МСФО | Международный стандарт финансовой отчетности |
| МФЦ (ООО «МФЦ Полюс») | Многофункциональный центр, оказывает услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета УК и УО |
| НИОКР | Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
| НКС | Незавершенное капитальное строительство |
| НМА | Нематериальные активы |
| НСИ | Нормативно-справочная информация |
| ТК | Технологическая карта |
| ОС | Основное средство |
| ОТС | Оценка технического состояния |
| ПА | Производственный актив |
| ПБУ | Положение по бухгалтерскому учету |
| ПЭО | Планово-экономический отдел |
| РСБУ | Российские стандарты бухгалтерского учета |
| СПП | Структурный план проекта |
| СПИ | Срок полезного использования |
| ТОиР | Техническое обслуживание и ремонт |
| УК | Управляющая компания |
| УО | Управляемое общество |
| УПА УК | Управление производственными активами управляющей компании |

- Основные положения

При учете сложносоставных ОС, согласно требованиям, представленным в МСФО (IAS) 16 «Основные средства», требуется ввести деление ОС на составляющие и последующий их учет. Например, ОС – гусеничный бульдозер марки Komatsu D475A-5 – можно разделить на следующие составляющие: двигатель внутреннего сгорания, коробку передач, отвал. Данные составляющие необходимо учитывать, как самостоятельные объекты – компоненты.

Компонентный учет ОС регулируется пунктом 8 МСФО (IAS) 16 «Основные средства», который предписывает рассматривать последующие затраты на замену узлов ОС в качестве отдельно амортизируемых объектов, если они отвечают определению ОС.

В соответствии с Учетной политикой Компании по бухгалтерскому учету, компонент ОС должен учитываться в бухгалтерском учете в порядке, установленном ПБУ 6/01.

Декомпозиция ОС до компонентов проводится на основании критериев выделения ЕО и критериев выделения компонентов. Данные критерии представлены в разделе 6 настоящих Методических указаний.

Выделение компонентов из состава ОС проводится:

- для вводимого в эксплуатацию (нового) ОС;

- для уже эксплуатируемого ОС.

Порядок выделения компонентов из вводимых в эксплуатацию (новых) ОС представлен в разделе 4 Методических указаний. Порядок выделения компонентов из уже эксплуатируемых ОС представлен в разделе 5 Методических указаний.

Основным инструментом при выделении компонентов ОС в Компании является перечень компонентов. Перечень компонентов приведен в Приложении №1 настоящих Методических указаний. Данный перечень может быть изменен путем актуализации настоящих Методических указаний в соответствии с заданным в Компании порядком. Порядок актуализации перечня компонентов описан в разделе 6 Методических указаний.

Границами применения настоящих Методических указаний является распространение на оборудование ГТК:

- Экскаваторы.

- Оборудование горно-транспортное.

- Выемочно-транспортирующие машины.

- Оборудование дорожно-строительное.

- Оборудование буровое.

Компонентный учет оборудования ЗИФ осуществляется, используя механизм капитализируемых ремонтов (без выделения в системе учета SAP S/4HANA компонента ОС), в соответствии с Приложением №4 настоящих Методических указаний.

На остальное оборудование требования настоящих Методических указаний не распространяются.

- Процедура выделения компонентов из вводимого в эксплуатацию (нового) ОС

Выделение компонентов из вводимого в эксплуатацию (нового) ОС проводится:

- после постановки головного ОС на бухгалтерский учет и оформления ввода в эксплуатацию. Постановка головного ОС на бухгалтерский учет проводится в соответствии с Учетной политикой Компании по бухгалтерскому учету;

- после заведения карточки ЕО, установки ЕО в иерархии оборудования SAP S/4HANA (в иерархии оборудования должны быть созданы записи всех узлов ОС, в записи узлов должен быть определен класс, соответствующий классу ЕО) создание карточки ЕО проводится в соответствии с Регламентом Компании «Ведение НСИ ТОиР».

Декомпозиция вводимого в эксплуатацию (нового) ОС до уровня компонентов проводится в соответствии с перечнем компонентов (Приложение №1). Перечень компонентов должен содержать в себе следующие атрибуты:

- наименование компонента;

- наименование компонента по БДО (нормализованное наименование в БДО/БДН в соответствии с Методическими указаниями Компании «Методика ведения НСИ ТОиР»);

- наименование техники (модель головного ОС).

При приобретении нового вида ОС и компонентов, которых нет в перечне компонентов из Приложения №1 (до заключения договора поставки), для принятия решения о выделении компонентов ОС привлекаются эксперты технического департамента, департамента методологии и автоматизации учёта, департамента по учёту и отчетности.

Компонент вводимого в эксплуатацию (нового) ОС необходимо оприходовать на баланс по стоимости, определенной в соответствии с сопроводительной документацией к компоненту. Порядок определения стоимости компонента представлен в разделе 6.2 настоящих Методических указаний.

Для ведения аналитического учета и организации контроля за использованием производственных активов внутри Компании, компоненту в SAP S/4HANA присваивается инвентарный номер. Нанесение инвентарного номера компоненту (маркировку компонента) рекомендуется осуществлять только в момент снятия компонента на ремонт.

Ответственность за выполнение шагов при выделении компонентов из состава ОС представлена в Таблице №1.

Таблица №1 «Ответственность за выделение компонентов»

| №п.п | Наименование шага | Описание шага | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание карточки объекта ВНА | На основе пакета первичных документов по созданию ВНА на головной ОС создается карточка объекта ВНА | Куратор по вводу данных ВНА |
| 2 | Создание карточки ЕО | Создание новой записи НСИ | Технический специалист НСИ |
| 3 | Ввод в эксплуатацию | Отражение информации в учетной системе по поступлению ОС в соответствии с первичными документами и условиями договоров | Куратор договора |
| 4 | Контроль ввода в эксплуатацию | Контроль корректности занесенной информации по ВНА в систему | Бухгалтер по учету ОС, НМА, НКС и НИОКР МФЦ |
| 5 | Создание карточки компонента | Выделение из состава ОС компонентов. Узлам из Перечня компонентов (Приложение №1) автоматически присваивается пользовательский статус «КМПН – компонент». Создается карточка компонента из ЕО в специально выделенных классах ОС. Связь ЕО и карточки компонента осуществляется с помощью автоматической контировки в карточке ОС на ЕО и обратной ссылки | Автоматически |
| 6 | Перемещение стоимости с головного ОС на карточку компонента | Перемещение стоимости проводится на основании полученных входящих документов. Область оценки предназначена для хранения первоначальной стоимости объекта и отражения суммы накопленной амортизации на основании СПИ | Бухгалтер по учету ОС, НМА, НКС и НИОКР МФЦ |
| 7 | Присвоение инвентарного номера | Карточке компонента присваивается инвентарный номер | Автоматически |

- Процедура выделения компонентов из уже эксплуатируемого ОС

Выделение компонентов из уже эксплуатируемого ОС проводится по двум сценариям:

- эксплуатируемый ОС не разбит на компоненты;

- эксплуатируемый ОС разбит на компоненты.

Эксплуатируемый ОС не разбит на компоненты

По данному сценарию поэтапно осуществляется перевод ОС на компонентный учет. Раскомпоновка осуществляется при капитальном ремонте ОС. Раскомпоновка проводится на основе приведенного в Приложении №1 Перечня компонентов.

При переводе одного ОС на компонентный учет, необходимо переводить всю соответствующую группу (класс/подкласс в соответствии с действующим классификатором технических объектов), с соблюдением единообразия состава компонентов для всей группы.

В случае возникновения в течение года ситуации выявления частей ОС, которые удовлетворяют критериям выделения компонентов и отсутствуют в Перечне компонентов (Приложение №1), эксперты Технического департамента, Департамента методологии и автоматизации, департамента по учету и отчетности принимают решение о необходимости декомпозиции ОС до компонентов. В случае принятия положительного решения директор Технического департамента инициирует актуализацию Перечня компонентов (Приложение №1), а также настоящих Методических указаний.

Эксплуатируемый ОС разбит на компоненты

Существуют ОС, для которых были выделены компоненты до утверждения настоящих Методических указаний и которые имеют состав компонентов отличный от состава, представленного в Приложении №1. Для таких ОС при постановке компонентов на учет необходимо сохранять определенный ранее состав компонентов до момента списания компонента.

Компонент уже эксплуатируемого ОС ставится на учет по стоимости, определяемой в соответствии с порядком, который представлен в разделе 6.2 настоящих Методических указаний.

Для ведения аналитического учета и организации контроля за использованием производственных активов внутри Компании при проведении КР компонент может быть промаркирован инвентарным номером. Для компонентов, которые перемещаются от одного ОС к другому, необходимо сохранять инвентарный номер компонента.

- Правила актуализации перечня компонентов ОС

Процесс актуализации перечня компонентов ОС состоит из 3 основных шагов:

- Декомпозиция ОС до уровня узла на основе критериев выделения единицы оборудования (далее – ЕО).

- Определение перечня компонентов ОС на основе критериев выделения компонентов.

- Актуализация Перечня компонентов в настоящих Методических указаниях и в системе SAP S/4HANA.

Шаг 1. Декомпозиция ОС до уровня узла на основе критериев выделения ЕО

Подход к определению перечня узлов, входящих в состав ОС, основан на разделении объекта по функциональным, конструктивным или ориентированным на процесс критериям.

Выделение узлов ОС проводится на этапе паспортизации в соответствии с критериями выделения ЕО, зафиксированными в Методических указаниях Компании «Методика ведения НСИ ТОиР» (планирование и выполнение мероприятий ТОиР, ведение учета наработки, регистрация отказов и неисправностей). Выделенные узлы учитываются в БДО/БДН и SAP S/4HANA как ЕО.

Перечень узлов, входящих в ОС, типизируется на уровне групп оборудования (классов/подклассов в соответствии с действующим классификатором) – для каждой группы (класса/подкласса) закрепляется типовой состав узлов.

Ответственным за применение критериев выделения ЕО является директор Технического департамента. Под его управлением осуществляется разузловка ОС в соответствии с критериями выделения ЕО (в рамках формирования БДО/БДН). Ответственным за актуализацию типового состава узлов в БДО/БДН является Аналитик УПА УК.

Шаг 2. Определение перечня компонентов ОС на основе критериев выделения компонентов

В соответствии с перечнем узлов, сформированном на шаге 1, определяется соответствие узлов критериям выделения компонентов.

Узел является компонентом:

- При отличии срока полезного использования узла (более чем на 12 месяцев) от срока полезного использования головного ОС. Срок полезного использования компонента не должен превышать срок полезного использования головного ОС. Кроме того, в качестве компонентов рассматриваются узлы, срок полезного использования которых не отличается от срока использования ОС, к которым эти узлы относятся, но которые можно переустанавливать с одного ОС на другое. Определение срока полезного использования узла описано в п. 6.1 настоящих Методических указаний.

- При значительном отношении первоначальной стоимости компонента к стоимости ОС (рекомендуемый стоимостной порог не менее 5 000 000 рублей). Оценка стоимости узла проводится в соответствии с п. 6.2 настоящих Методических указаний.

Ответственным за применение критериев выделения компонентов является Директор технического департамента. Под его управлением осуществляется определение Перечня компонентов (Приложение №1).

Алгоритм выделения компонентов схематично представлен на Рисунке 1.

Рисунок №1 «Алгоритм выделения компонентов»

Определение срока полезного использования узлов

Срок полезного использования узлов ОС определяется в соответствии с порядком, установленным правилами бухгалтерского учета основных средств, закрепленными в ПБУ 6/01 «Учет основных средств» (до 31.12.21 г) и ФСБУ 6/2020 «Основные средства» (с 01.01.2022 г.).

Срок полезного использования узлов ОС должен определяться Комиссией по классификации. Срок полезного использования определяется исходя из:

- ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью (определяемых на основании нормативно-технической документацией на объекты);

- ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен), естественных условий, влияния агрессивной среды и системы проведения ремонта;

- нормативно-правовых и других ограничений использования этого компонента;

- системы проведения ремонтов;

- иных параметров, влияющих на срок дальнейшего использования компонента.

Требования к составу Комиссии по классификации, а также к порядку определения срока полезного использования основного средства задаются в соответствии с Методическими указаниями Компании «Порядок определения СПИ ОС» (до 31.12.2021) и Методическими указаниями «Учет основных средств и капитальных вложений» (с 01.01.2022).

Определение стоимости компонентов

Определение стоимости компонентов проводится в соответствии с типом компонентов:

- Определение стоимости вводимых в эксплуатацию (новых) компонентов.

Стоимость компонента, который поставлялся отдельной позицией, определяется в соответствии с сопроводительной документацией к товару (товарная накладная, универсальный передаточный документ, договор поставки и т.п.), предоставляемой поставщиком.

При поступлении компонента в составе головного ОС, его стоимость определяется в соответствии:

- со справкой о стоимости узлов и агрегатов приобретаемого оборудования, предоставленная поставщиком;

- с прейскурантом цен поставщика компонента;

- с суммой цен комплектующих компонента по прейскуранту цен поставщика.

В случае отсутствия возможности предоставить сопроводительную документацию к товару, стоимость компонента определяется:

- по стоимости, указанной в договорах поставки отдельных компонентов аналогичных оцениваемым;

- по исторической учетной стоимости компонентов-аналогов, скорректированной на коэффициент инфляции.

- Определение стоимости уже эксплуатируемых компонентов.

Стоимость компонента определяется как стоимость металлолома. Стоимость металлолома определяется в соответствии с установленным в Компании порядком Комиссией УО. Комиссия УО состоит из главного специалиста (главный механик, главный энергетик, главный геолог и т.д.), материально-ответственного лица, специалиста ПЭО.

Шаг 3. Актуализация Перечня компонентов в настоящих Методических указаниях и в системе SAP S/4HANA

Актуализация Перечня компонентов проводится путем актуализации настоящих Методических указаний, в том числе внесением изменений в Приложение №1 в соответствии с установленным в Компании порядком. По результатам актуализации настоящих Методических указаний, изменения в Перечне компонентов доводятся до специалистов службы НСИ для дальнейшей актуализации перечня компонентов в КСУ НСИ и/или настроечной таблицы в SAP S/4HANA. Данная настроечная таблица определяет параметры принадлежности узла к компоненту через привязку вида узла к заводской марке.

В случае внесения изменений и уточнений, перечень компонентов должен быть согласован со всеми участниками процесса, определенными в п. 9 не позднее 20 октября года, предшествующего отчетному.

- Нормативные ссылки

- Регламент Компании «Ведение НСИ ТОиР» (проект).

- Методические указания Компании «Методика ведения НСИ ТОиР» (проект).

- Методические указания Компании «Порядок формирования аварийно-технического запаса для оборудования, участвующего в основном технологическом процессе ЗИФ» (Приказ №200-п от 31.12.2019).

- Регламент Компании «Годовое планирование программы поддержания производственных активов» (проект).

- Регламент Компании «Долгосрочное и среднесрочное планирование программы поддержания производственных активов» (проект).

- Методические указания Компании «Порядок определения и пересмотра срока полезного использования основных средств» (Приказ 113-п от 05.09.2019).

- Методические указания Компании «Порядок учета основных средств и капитальных вложений» (проект).

- Регламент Компании «Планирование, исполнение, корректировка и контроль годового бюджета поддержания производственных активов» (проект).

- Регламент Компании «Формирование и потребление оборотного фонда» (проект).

- Библиография

- МСФО (IAS) 16 «Международный стандарт финансовой отчетности (IAS)16 «Основные средства». – 2015 г. – 21 с.

- Методологическое решение №79.2 «О компонентном учете основных средств» – 11с.

- ПБУ 6/01 – Приказ Минфина РФ от 30 марта 2001 г. №26 н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01» – 2001 г. – 15 с.

- ФСБУ 6/2020 – Приказ Минфина РФ от 17 сентября 2020 г. №204н «Об утверждении Федеральных стандартов бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» – 2020 г.

- Порядок внесения изменений

Ответственным за актуализацию настоящих Методических указаний является директор Технического департамента.

В случае если инициатором изменений выступает не директор Технического департамента, то инициатор внесения изменений должен представить директору Технического департамента обоснование практической целесообразности таких изменений.

Решение о внесении изменений в Методические указания принимает директор Технического департамента.

Изменения Методических указаний после оценки их целесообразности проходят процедуру согласования в установленном порядке.

- Контроль и ответственность за исполнение Методических указаний

Контроль выполнения требований Методических указаний

Контроль за соблюдением требований настоящих Методических указаний в УК осуществляет директор Технического департамента УК, в УО – ответственное должностное лицо, назначенное руководителем УО.

Ответственность работников

Все работники, являющиеся участниками бизнес-процессов/процедур, для исполнения которых разработаны настоящие Методические указания, несут дисциплинарную ответственность за несоблюдение требований настоящих Методических указаний.

Наложение дисциплинарных взысканий за неисполнение или ненадлежащее исполнение требований настоящих Методических указаний в организациях Компании проводится в соответствии с нормами трудового законодательства Российской Федерации и в соответствии с действующими ЛНА организаций Компании.

- Список приложений

Таблица №2 «Список приложений»

| Номер приложения | Наименование приложения | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перечень компонентов |  |
| 2 | Налоговый учет компонентов |  |
| 3 | Перемещение компонентов в процессе эксплуатации |  |
| 4 | Учет компонентов Оборудования ЗИФ в системе SAP S/4HANA |  |

- Приложение №1

- Перечень компонентов

Приложение №2

- Налоговый учет компонентов

Налог на прибыль организаций

Имущество, определенное Компанией как компонент основного средства (запасная часть) для целей бухгалтерского учета, не признается отдельным амортизируемым имуществом для целей налогообложения.

Компоненты (запасные части), входящие в состав ОС в момент ввода его в эксплуатацию, учитываются в налоговом учете в стоимостном выражении в составе головного ОС, частью которого они являются.

Компоненты ОС (запасные части), замененные в ходе ремонта ОС, учитываются как расходы на ремонт ОС в соответствии с порядком, установленным Учетной политикой для целей налогообложения.

Налог на имущество организаций

Срок полезного использования в бухгалтерском учете устанавливается индивидуально, исходя из свойств самого компонента, и отличается от срока полезного использования головного ОС. При этом в остальных аспектах порядок налогообложения, применения льгот и налоговых ставок для компонентов основных средств (запасных частей), выделенных в бухгалтерском учете как отдельные объекты ОС, наследует порядок, применяемый в отношении головных ОС, частью которых данные компоненты являются.

В целях определения налоговой базы компонент как отдельный объект ОС учитывается по своей остаточной стоимости, сформированной в соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского учета, утвержденным в Учетной политике Компании по бухгалтерскому учету.

- Приложение №3

- Перемещение компонентов в процессе эксплуатации

В процессе эксплуатации компонентов возможны следующие операции по перемещению компонентов:

- снятие компонента с ОС и передача в ремонт;

- передача восстановленного компонента на склад хранения, перемещение между складами;

- установка компонента на ОС;

- списание компонента.

Планирование и корректировка заказов на ремонт компонентов выполняется Планировщиком ТОиР в соответствии с Регламентом Компании «Годовое планирование программы поддержания производственных активов» и Регламентом Компании «Оперативное (месячное, недельно-суточное) планирование программы поддержания производственных активов». За основу подхода к планированию ремонтов компонентов берется агрегатный метод ремонта, смысл которого заключается в замене неисправных компонентов исправными, ранее отремонтированными из оборотного фонда (далее – ОФ).

Выполнение ремонта компонентов происходит в соответствии с Регламентом Компании «Выполнение программы поддержания ПА, фактического учета воздействий на ПА» и Регламентом Компании «Формирование и потребление оборотного фонда». Снятые с ОС неисправные компоненты отправляются на разборку и дефектацию, а на ОС устанавливаются исправные компоненты, взятые из ОФ. После сборки производится испытание и устранение обнаруженных дефектов с дальнейшей передачей ОС в работу. При этом, в карточке снятого компонента снимается признак принадлежности к вышестоящему ОС. Аналогичный признак проставляется в карточке ОС установленного из ОФ.

Учет (ревизия) компонентов происходит в соответствии с Регламентом Компании «Формирование и потребление оборотного фонда». Для отражения технического состояния компонента используются статусы «исправный», «неисправный». Для отражения положения компонента используются системные статусы «НАСК - на складе», «УСТН – установлен».

Списание компонента происходит в соответствии с Регламентом Компании «Формирование и потребление оборотного фонда». При списании ОС Комиссия УО Управление должна принять решение о пригодности/непригодности его компонентов к дальнейшему использованию. Компоненты, оставшиеся при списании головного ОС пригодные к дальнейшей эксплуатации, подлежат передаче в ОФ. Компоненты, образовавшиеся при списании ОС и непригодные к дальнейшей эксплуатации, подлежат учету в составе металлолома.

- Приложение №4

- Учет компонентов Оборудования ЗИФ в системе SAP S/4HANA

Компоненты по оборудованию ЗИФ выделяются в соответствии с критериями компонентов, указанными в п.6 настоящих Методических указаний.

Возможны два варианта замены компонентов ЗИФ:

1. Плановая замена компонентов оборудования ЗИФ

Плановая замена компонентов по оборудованию ЗИФ планируется в составе капитализируемых ремонтов. Компоненты приобретаются как запчасти под инвестиционный проект «капитализируемые ремонты». По факту установки компоненты ЗИФ списываются на ТОРО-заказ со статусом «КРМТ – капитализируемый ремонт» и далее учитываются по механизму капитализируемых ремонтов.

2. Замена компонентов оборудования ЗИФ из состава АТЗ

Компоненты в составе АТЗ по оборудованию ЗИФ в системе SAP S/4HANA учитываются как запас(запчасти) под инвестиционный МТ-проект «АТЗ ИД – запчасти для капитализируемого заказа ТОРО на оборудование ЗИФ». Заказу ТОРО с потребностью на данные компоненты ЗИФ присваивается статус «КРМТ – капитализируемый ремонт». Компоненты ЗИФ АТЗ по факту установки учитываются по механизму капитализируемых ремонтов на отдельных классах ВНА 97111000 РБП:КапРемПрВыпКомЗИФ, 97112000 РБП: ЗакКапРемКомЗИФ.

Перечень АТЗ для оборудования ЗИФ определяется в соответствии с Методическими указаниями Компании «Порядок формирования аварийно-технического запаса для оборудования, участвующего в основном технологическом процессе ЗИФ». Компоненты оборудования ЗИФ в составе перечня АТЗ выделяются по указанным выше критериям.

.

Классы оборудования определяются в соответствии с Методическими указаниями Компании «Методика ведения НСИ ТОиР».